Driftsjournal for XX kirke

Kirkens navn:

Kirkens adresse:

Kontrol før enhver benyttelse af lokaliteterne:

|  | Kontrol |
| --- | --- |
| Flugtveje kan åbnes indefra og fører helt ud til gade, vej og frie åbne arealer |  |
| Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde, også udenfor kirken og helt til gade, vej og frie åbne arealer |  |
| Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj |  |
| Flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilt ved disse er synlige og eventuel flugtvejsbelysning er tændt |  |
| Branddøre og andre selvlukkende døres lukkefunktion er i orden, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals og går i fastholdt indgreb |  |
| Branddøre med dørpumpe fastholdes ikke i åben stilling med kile eller lignende |  |
| Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt et synligt sted |  |
| En af brandmyndigheden godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplan i overensstemmelse med lokalet aktuelle indretning skal være ophængt synligt og iøjnefaldende ved indgangen til lokalet |  |
| Alle lamper, der hører til panikbelysningen, tænder ved svigt i strømforsyningen til den normale belysning på gulvet i lokalet og flugtveje |  |
| Brandslukningsmateriellet fremtræder synligt og let tilgængeligt herunder, at håndsprøjtebatterier er vandfyldte og vandfyldte slangevinder og øvrigt håndslukningsmateriel er vedligeholdt og efterset iht. gældende regler (inden for de sidste 12 måneder) |  |
| Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet |  |
| Personalet er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen indenfor det seneste år |  |

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

| Dato og klokkeslæt for kontrol: Den ______________________________________ |  |
| --- | --- |
| Navn på ansvarlig daglig leder: _________________________ Tlf.: | Underskrift af ansvarlig daglig leder: ___________________________________ |